北京市地方标准《预拌混凝土绿色生产管理规程》 (DB11/642-2014)

执行情况检查表一、受检企业（站点）基本情况

| 企业名称（盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地址 |  |  |  |  |
| 站点生产地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码编号 |  | 法定代表人 |  |  |
| 营业执照编号 |  | 站点负责人 |  |  |
| 资质证书编号 |  | 成立日期 |  |  |
| 企业性质 |  | 从业人员总数 |  |  |
| 设计年生产能力（万m³） |  | 企业 联系人 | 姓名 |  |
| 上年实际生产量（万m³） |  |  | 传真 |  |
| 上年营业收入（万元） |  |  | 固话 |  |
| 注册资金（万元） |  |  | 手机 |  |
| 企业联系人电子邮箱 |  |  | 邮政编码 |  |

二、检查内容

| 类别 | 标准原文规定 （加粗字为对应标准强制性条款项目） | 检查细则 | 检查方法 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本规定 | 进行有组织和无组织粉尘排放监测 | 是否监测并留存记录 | 查阅文件 | 符合/不符合 |
|  | 进行噪声排放监测 | 是否监测并留存记录 | 查阅文件 | 符合/不符合 |
|  | 企业设置满足绿色生产管理要求的组织机构 | 是否规定设置组织机构 | 查阅文件 | 符合/不符合 |
|  | 配备环境保护专业管理、技术人员及检测设备 | 查阅企业岗位人员名册、学历职称证书，查看检测设备，是否配备专业技术人员及检测设备 | 查阅文件 | 符合/不符合 |
|  | 建立完善的绿色生产管理制度 |  | 查阅文件 | 符合/不符合 |
| 二、厂址选择 | 厂址符合规划及土地使用性质 | 是否建立在国有或集体工业用地上，是否有土地租赁合同 | 查阅文件 | 符合/不符合 |
|  | 避开环境敏感区，远离居民集中区 | 是否避开环境敏感区，包括饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地；是否避开居民小区或自然村 | 现场查看 | 符合/不符合 |
| 三、设备设施 | 选用满足地方环保标准的低噪声、低能耗、低排放的生产、运输、泵送、试验设备 |  | 查阅设备说明书。 | 符合/不符合 |
|  | 使用清洁能源 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 搅拌楼主体二层及以上部分密闭 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 搅拌楼内部采用防尘的采光设备 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 骨料堆场封闭 | 1、四面墙一面硬顶；2、高度和储量应符合生产需求 | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 配料机构加装降尘装置 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 砂石输送皮带应四面封闭 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 固体垃圾三面墙一面顶封闭 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 搅拌主机、筒仓使用集尘设施除尘 |  | 现场查看并查阅运行记录 | 符合/不符合 |
|  | 筒仓除吹灰管及除尘器出口外，不得再有通向大气的出口 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 粉料仓有料位控制系统 | 全部料仓均有料位控制系统和显示装置且可显示重量或高度 | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 有废混凝土回收设备 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 配备车辆的清洗设备 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 废水、污水沉淀处理和循环利用 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
| 四、厂区要求 | 厂区道路及作业区采用不起尘的硬化地面 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 未硬化空地进行绿化 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
| 五、生产管理 | 采用计算机自动控制的生产管理系统且记录可电子化追溯。 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 不使用袋装粉料 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 液体外加剂储运采取封闭和防渗漏措施 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
| 六、排放监测 | 有厂区污染物排放点平面图 |  | 查阅文件并现场核对 | 符合/不符合 |
|  | 制定噪声、粉尘、污水、废弃物排放控制程序 | 控制程序是否完整（包括资源配备、控制目标、控制措施、检查记录、整改措施、应急预案） | 查阅文件 | 符合/不符合 |
|  | 对噪声、粉尘、污水、废弃物排放定期自检并按预案处置 |  | 查阅文件和自检记录、处置记录 | 符合/不符合 |
|  | 自行监测大气污染物排放或配备大气污染物排放自动监控设备并纳入统一监控系统，维护自动监控设备，保持稳定运行和监测数据准确。 | 自行监测大气污染物排放的应当提供有资质检测单位出具的检测报告，频次不少于一年两次；（此项为必备项） 鉴于我市统一监控系统尚在建设中，企业安装大气污染物排放自动监控设备不作为必备项。 | 现场查看及查阅文件 | 符合/不符合 |
| 七、运输要求 | 流散物体采用全封闭车辆运输 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |
|  | 混凝土运输车辆安装卫星定位系统 |  | 现场查看 | 符合/不符合 |

检查日期：               检查人员：